Signal Interference Injection Tool

KORISNIČKE UPUTE

Verzija 1.0

Lipanj 2026.

Sadržaj

Sadržaj	2

1. Uvod	3

1.1. Pregled sučelja	3

2. Instalacija i pokretanje	4

2.1. Preduvjeti	4

2.2. Instalacija ovisnosti	4

2.3. Pokretanje aplikacije	4

2.4. Rješavanje problema pri pokretanju	4

3. Tab Add Interference	5

3.1. Uvoz čistog signala	5

3.2. Uvoz smetnje	5

3.3. Konfiguracija parametara smetnje	5

3.4. Odabir strategije injekcije	6

3.5. Pregled u realnom vremenu (Preview)	6

3.6. Injekcija i izvoz	7

4. Tab Analyse & Export	8

4.1. Uvoz injektiranog signala	8

4.2. Čitanje statističkog grafa	8

4.3. Navigacija kroz mjerenja	8

4.4. Izvoz statistike	8

5. Formati ulaznih datoteka	10

5.1. Format čistog signala — Simple CSV	10

5.2. Format čistog signala — Team-4 CSV	10

5.3. Format smetnje	10

6. Tipični radni tijekovi	11

6.1. Injekcija i analiza — standardni tijek	11

6.2. Usporedba različitih razina smetnje	11

6.3. One-to-All scenarij — ista smetnja na sve kanale	11

7. Česte greške i rješenja	12

8. Poznata ograničenja	13

9. Glosarij	14

1. Uvod

Signal Interference Injection Tool je desktop aplikacija koja omogućuje uvoz RF signalnih mjerenja (u obliku PSD podataka), sintezu i ubacivanje smetnji u te signale te analizu i izvoz rezultata.

Ovaj priručnik pokriva instalaciju, pokretanje i sve radne tijekove dostupne u grafičkom sučelju. Pretpostavlja se da korisnik poznaje osnovne RF koncepte (PSD, dBm, spektralna gustoća snage) — pojmovi se koriste bez posebnog uvoda.

1.1. Pregled sučelja

Aplikacija je podijeljena u dva taba:

| Tab | Namjena |
| --- | --- |
| Add Interference | Uvoz čistog signala i smetnje, konfiguracija parametara, pregled u realnom vremenu, injekcija i izvoz kombiniranog signala |
| Analyse & Export | Uvoz injektiranog signala, vizualizacija statistike (mean/max/min po frekv. binu), navigacija kroz mjerenja, izvoz statistike |

2. Instalacija i pokretanje

2.1. Preduvjeti

Prije pokretanja potrebno je imati:

- Python 3.9 ili noviji (razvijano i testirano na 3.14)

- pip (dolazi uz standardnu instalaciju Pythona)

- Pristup internetu za preuzimanje paketa (samo pri prvoj instalaciji)

2.2. Instalacija ovisnosti

U terminalu (CMD, PowerShell, bash) navigiraj do mape projekta i pokreni:

pip install -r requirements.txt

Instaliraju se tri paketa: numpy, scipy, matplotlib.

⚠️ Upozorenje Ako koristiš virtualno okruženje (preporučeno), aktiviraj ga prije pokretanja naredbe.

2.3. Pokretanje aplikacije

python main.py

Otvara se prozor aplikacije veličine 1440×920 piksela (minimalno 1100×750 px). Oba taba su odmah dostupna.

💡 Savjet Preporučena rezolucija zaslona je 1920×1080 ili veća za optimalni prikaz grafova.

2.4. Rješavanje problema pri pokretanju

| Simptom | Rješenje |
| --- | --- |
| ModuleNotFoundError: No module named 'numpy' | Pokreni pip install -r requirements.txt u ispravnom Python okruženju |
| _tkinter not found ili slično | Tkinter nije uključen u instalaciju Pythona. Na Linuxu: sudo apt install python3-tk |
| Aplikacija se otvori ali grafovi su prazni | Normalno — grafovi se prikazuju tek nakon uvoza podataka |
| Prozor ne reagira dok se obrađuju veliki dataset-ovi | Injekcija i interpolacija za velike datasete (~10 000+ redova) mogu potrajati nekoliko sekundi |

3. Tab Add Interference

Ovaj tab je središnje mjesto za uvoz signala, konfiguraciju smetnje i izradu injektiranog dataset-a.

3.1. Uvoz čistog signala

1.  Klikni gumb Import Clean Signal (CSV/DAT)

Otvara se dijalog za odabir datoteke. Podržani formati: .csv, .dat (i ostali tekstualni formati).

2.  Odaberi datoteku čistog signala

Aplikacija podržava dva formata — oba se automatski detektiraju (vidi Poglavlje 5 za detalje o formatima).

3.  Provjeri statusnu poruku u alatnoj traci

Primjer: "Clean: 120 rows, 500 bins" — prikazuje broj učitanih mjerenja i broj frekvencijskih binova.

4.  Pregledaj signal u grafu Clean Signal

Koristiti gumbe ◀ Previous i Next ▶ za navigaciju kroz mjerenja. Oznaka Row: x/y prikazuje trenutni redni broj.

💡 Savjet Pri uvozu čistog signala, parametri Spectrum Width i Center Frequency automatski se postavljaju na temelju prvog mjerenja — ne moraš ih ručno unositi.

3.2. Uvoz smetnje

1.  Klikni gumb Import Interference (CSV/DAT)

Otvara se dijalog za odabir datoteke smetnje.

2.  Odaberi datoteku smetnje

Podaci mogu biti u dBm ili milivatima (mW) — aplikacija automatski detektira jedinice heurističkom metodom. Ako detekcija nije ispravna, moguće je ručno ispraviti offset amplitudom.

3.  Provjeri statusnu poruku

Primjer: "Interference: 5000 values (dBm)" ili "Interference: 5000 values (linear→dBm)" ako je bila potrebna konverzija iz mW.

4.  Pregledaj smetnju u grafu Interference

Smetnja se prikazuje u stranicama (pages) duljine Vector Length binova. Navigiraj gumbima ◀ / ▶.

3.3. Konfiguracija parametara smetnje

Parametri se nalaze u sekciji Interference Parameters ispod grafova. Sve promjene ažuriraju graf smetnje u realnom vremenu (s kašnjenjem 200 ms).

| Parametar | Zadana vrijed. | Opis |
| --- | --- | --- |
| Spectrum Width (Hz) | auto | Frekventni raspon smetnje u hercima. Automatski popunjen pri uvozu čistog signala. |
| Center Frequency (Hz) | auto | Centralna frekvencija smetnje. Automatski popunjen pri uvozu čistog signala. |
| Amplitude Offset (dB) | 0 | Pomak amplitude u dB koji se dodaje na sve vrijednosti smetnje. Pozitivna vrijednost = pojačanje, negativna = slabljenje. |
| Vector Length | auto | Broj frekvencijskih binova po stranici smetnje. Automatski postavljen na broj binova čistog signala pri uvozu. |

💡 Savjet Parametri Spectrum Width i Center Frequency definiraju na koje frekvencije se smetnja mapira — ne moraju odgovarati rasponu čistog signala. Interpolacija se automatski vrši pri injekciji.

3.4. Odabir strategije injekcije

U akcijskoj traci (između parametara i grafa Injected Signal) biraju se dvije strategije:

| Strategija | Ponašanje |
| --- | --- |
| Round Robin | Svako mjerenje čistog signala dobiva drugu stranicu smetnje. Primjerno za simulaciju promjenjive smetnje kroz vremenski niz mjerenja. |
| One-to-All | Ista stranica smetnje (ona trenutno prikazana u grafu Interference) primjenjuje se na sva mjerenja. Primjerno za simulaciju konstantne smetnje. |

3.5. Pregled u realnom vremenu (Preview)

1.  Provjeri da su uvezeni i čisti signal i smetnja

2.  Klikni gumb Preview

Graf Injected Signal ispod akcijske trake prikazuje injektirani signal za trenutno odabrano mjerenje čistog signala.

3.  Navigiraj kroz mjerenja čistog signala

Graf Injected Signal automatski se ažurira s promjenom odabranog retka.

4.  Promijeni parametre po potrebi

Izmjene parametara (offset, širina, itd.) odmah se odražavaju na preview.

5.  Klikni Reset Preview za gašenje prikaza

Graf se briše, ali podatak ostaje u memoriji.

💡 Savjet Preview računa injekciju samo za jedan red odjednom — brzo je. Gumb Inject & Export računa sve redove i može potrajati za velike datasete.

3.6. Injekcija i izvoz

1.  Klikni gumb Inject && Export

2.  Aplikacija računa injekciju za sve retke

Graf Injected Signal automatski se popunjava. Rezultat je vidljiv i bez pohrane.

3.  Otvara se dijalog Spremi kao

Odaberi putanju i naziv izlazne datoteke (.csv preporučeno). Klik Odustani ne briše izračunati rezultat iz grafa.

4.  Potvrdi pohranbu

Pojavljuje se poruka s brojem pohranjenih redova i punom putanjom datoteke.

⚠️ Upozorenje Izvoz uvijek sprema sve retke čistog signala s injiciranom smetnjom — ne samo trenutno prikazani red.

4. Tab Analyse & Export

Ovaj tab služi za učitavanje injektiranog signala (ili bilo kojeg drugog dataset-a u podržanom formatu), izračun statistike po frekvencijskom binu i izvoz rezultata.

4.1. Uvoz injektiranog signala

1.  Klikni Import Interfered Signal (CSV/DAT)

Otvara se dijalog za odabir datoteke. Prihvaća isti format kao izlaz iz Taba 1 (ili bilo koji Simple CSV format).

2.  Odaberi datoteku

Statusna poruka se ažurira: npr. "Signal: 120 rows, 500 bins".

3.  Statistika se automatski izračunava

Odmah nakon uvoza prikazuje se statistički graf s omotačem min–max i linijama mean/max/min.

4.2. Čitanje statističkog grafa

Graf prikazuje nekoliko slojeva istovremeno:

| Element grafa | Boja | Značenje |
| --- | --- | --- |
| Min–Max omotač | Siva | Raspon svih izmjerenih PSD vrijednosti za svaki frekvencijski bin kroz sva mjerenja u dataset-u |
| Mean linija | Zelena | Srednja vrijednost PSD po binu kroz sva mjerenja |
| Max linija | Crvena | Maksimalna PSD vrijednost po binu |
| Min linija | Plava | Minimalna PSD vrijednost po binu |
| Overlay - trenutni red | Ljubičasta | PSD profil trenutno odabranog mjerenja — služi za usporedbu pojedinog mjerenja sa statističkim omotačem |

4.3. Navigacija kroz mjerenja

Gumbi ◀ Previous i Next ▶ ispod grafa pomiču ljubičasti overlay na prethodno/sljedeće mjerenje. Oznaka Row: x/y prikazuje poziciju.

💡 Savjet Ovako možeš brzo identificirati koja mjerenja statistički odskaču od ostatka dataset-a - ako je ljubičasta linija daleko izvan sivo-zelenog omotača, to mjerenje je anomalija.

4.4. Izvoz statistike

1.  Klikni Export Statistics (CSV)

2.  Odaberi putanju i naziv datoteke

Izvozna datoteka sadrži četiri stupca: Frequency (Hz), Mean PSD (dBm), Max PSD (dBm), Min PSD (dBm) - jedan red po frekvencijskom binu.

💡 Savjet Statistička datoteka prikladna je za daljnju obradu u alatima poput Excel, MATLAB ili Python/pandas - broj redova odgovara broju frekvencijskih binova u učitanom signalu.

5. Formati ulaznih datoteka

Aplikacija automatski prepoznaje delimiter (tabulator, točka-zarez, zarez). Reci koji počinju s # tretiraju se kao komentari i zanemaruju se.

5.1. Format čistog signala — Simple CSV

Bez zaglavlja. Svaki red = jedno mjerenje jednog spektralnog segmenta:

start_freq, stop_freq, psd_bin_1, psd_bin_2, ..., psd_bin_N

Primjer (frekvencije u Hz, PSD u dBm):

2400000000, 2450000000, -85.3, -84.1, -83.7, -86.2

5.2. Format čistog signala — Team-4 CSV

Tab-odvojen, s obaveznim zaglavljem. PSD_MEAS stupac je Python list-literal:

SEG_START_FREQ\tCENTRE_FREQ\tSEG_STOP_FREQ\tCOUNT\tPSD_MEAS

2400000000\t2425000000\t2450000000\t100\t[-85.3, -84.1, ..., -83.7]

5.3. Format smetnje

Numeričke vrijednosti u jednoj ili više kolona, u dBm ili mW. Automatska detekcija jedinica:

- Vrijednosti u tipičnom dBm rasponu (≈ -150 do +50) → tretirane kao dBm

- Vrijednosti s visokim apsolutnim iznosima (medijan > 200) → tretirane kao mW, automatski konverzija

⚠️ Upozorenje Ako automatska detekcija nije ispravna, prilagodi Amplitude Offset parametrom za korekciju razine signala.

6. Tipični radni tijekovi

6.1. Injekcija i analiza — standardni tijek

Kompletan tijek od čistog signala do statističke analize:

| # | Korak | Gdje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uvezi čisti signal | Tab 1 → Import Clean Signal |
| 2 | Uvezi smetnju | Tab 1 → Import Interference |
| 3 | Podesi parametre | Tab 1 → Interference Parameters sekcija |
| 4 | Odaberi strategiju injekcije | Tab 1 → Round Robin / One-to-All |
| 5 | Provjeri preview | Tab 1 → Preview gumb |
| 6 | Injektiraj i spremi | Tab 1 → Inject && Export |
| 7 | Učitaj rezultat za analizu | Tab 2 → Import Interfered Signal |
| 8 | Analiziraj statistiku | Tab 2 → statistički graf, navigacija redova |
| 9 | Spremi statistiku | Tab 2 → Export Statistics (CSV) |

6.2. Usporedba različitih razina smetnje

Za testiranje više scenarija smetnje (npr. razne razine jačine):

- Uvezi čisti signal i smetnju (jednom)

- Postavi Amplitude Offset na željenu razinu (npr. +10 dB, 0 dB, -10 dB)

- Svaki put klikni Inject && Export i spremi u zasebnu datoteku

- Učitaj svaku datoteku u Tab 2 za usporedbu statistike

6.3. One-to-All scenarij — ista smetnja na sve kanale

- Uvezi multi-row čisti signal (npr. 120 mjerenja)

- Uvezi smetnju i navigiraj do stranice smetnje koju želiš primijeniti

- Odaberi strategiju One-to-All

- Klikni Inject && Export — sve 120 mjerenja dobivaju identičnu smetnju

7. Česte greške i rješenja

| Poruka / Simptom | Uzrok i rješenje |
| --- | --- |
| No valid signal rows found | Datoteka ne sadrži numeričke retke u prepoznatom formatu. Provjeri: (a) delimiter — ako koristiš točku-zarez a nisi naveo u Croatian locale, aplikacija može krivo parsirati; (b) jesu li sve vrijednosti numeričke bez tekstualnih zaglavlja u Simple formatu. |
| No numeric data found (smetnja) | Datoteka smetnje ne sadrži numeričke vrijednosti. Provjeri format datoteke i encoding (UTF-8 preporučeno). |
| Graf smetnje izgleda jako pojačan / oslabljen | Automatska detekcija jedinica mogla je pogrešno klasificirati mW kao dBm ili obrnuto. Prilagodi Amplitude Offset za ručnu korekciju razine. |
| Injektirani signal gotovo identičan čistom signalu | Smetnja je preslaba (npr. -120 dBm). Povećaj Amplitude Offset ili provjeri jesu li frekvencijski rasponi čistog signala i smetnje postavljeni ispravno (Spectrum Width, Center Frequency). |
| Graf Injected Signal ostaje prazan nakon Inject && Export | Nije moguće — gumb uvijek prikazuje rezultat u grafu i neovisno o tome je li korisnik odabrao datoteku za izvoz. |
| Pomicanje mišem ne radi u Tabu 1 | Pomicanje mišem je aktivno samo dok je kursor unutar taba. Pomakni kursor nad sadržaj taba i pokušaj ponovo. Na Linuxu može biti potrebno koristiti scrollbar. |

8. Poznata ograničenja

- Svi podaci učitavaju se u RAM — za vrlo velike datasete (>10 000 redova × 1 000 binova) preporučuje se provjera dostupne memorije

- Nema pohrane sesije — parametri i učitani podaci ne pamte se između pokretanja aplikacije

- Datoteke moraju biti u UTF-8 kodiranju — Windows-1252 ili Latin-1 mogu uzrokovati greške pri uvozu specijalnih znakova

- Pomicanje mišem (MouseWheel scroll) u Tabu 1 na Linuxu može zahtijevati korištenje scrollbara umjesto kotačića miša

- Frekvencije smetnje izvan raspona čistog signala tretiraju se kao -120 dBm — za smetnje koje se prostiru izvan mjernog raspona to može biti relevantno

9. Glosarij

| Pojam | Kratko objašnjenje (u kontekstu aplikacije) |
| --- | --- |
| PSD | Power Spectral Density — gustoća snage signala po frekvencijskom binu, izražena u dBm |
| dBm | Decibel-milivat — logaritamska mjera snage referirana na 1 mW. Tipični raspon za RF signal: -150 do +30 dBm. |
| Bin | Jedan frekvencijski uzorak unutar spektralnog segmenta |
| Čisti signal | Ulazni signal bez smetnje |
| Smetnja (Interference) | Artificijelni signalni niz koji se injektira u čisti signal |
| Injektirani signal | Rezultat zbrajanja čistog signala i smetnje u linearnom (mW) domenu |
| Vector Length | Broj binova koji tvore jednu stranicu smetnje; treba odgovarati broju binova čistog signala za ispravnu interpolaciju |
| Round Robin | Strategija dodjele smetnje: svako mjerenje dobiva sljedeću stranicu smetnje ciklički |
| One-to-All | Strategija dodjele smetnje: ista stranica smetnje primjenjuje se na sva mjerenja |
| Team-4 format | Specifičan tab-odvojeni CSV format s Python list-literalom u PSD_MEAS stupcu |